apiutils 사용 예시

기능 구분

-d --data / 환경 정보  수집

제공 항목

KST : YYYYMMDDHHMM (KST) STN : 측정지점 WD1 : 1분 평균 풍향 (degree) : 0-N, 90-E, 180-S, 270-W, 360-무풍 WS1 : 1분 평균 풍속 (m/s) WDS : 최대 순간 풍향 (degree) WSS : 최대 순간 풍속 (m/s) WD10 : 10분 평균 풍향 (degree) WS10 : 10분 평균 풍속 (m/s) TA : 1분 평균 기온 (C) RE : 강수감지 (0-무강수, 0이 아니면-강수) RN-15m : 15분 누적 강수량 (mm) RN-60m : 60분 누적 강수량 (mm) RN-12H : 12시간 누적 강수량 (mm) RN-DAY : 일 누적 강수량 (mm) HM : 1분 평균 상대습도 (%) PA : 1분 평균 현지기압 (hPa) PS : 1분 평균 해면기압 (hPa) TD : 이슬점온도 (C) ### -50 이하면 관측이 없거나, 에러처리된 것을 표시 ###

| 사용 예시 |  |
| --- | --- |
| 기본 사용 | 시간 지정 / -p (YYYYMMDDHHMM) |

-w --weather / 날씨 정보  수집

제공 항목

KST : YYYYMMDDHHMM (KST) STN : 측정지점 S : 장비구분 (1:안개관측망, 2:첨단화장비) VIS1 : 1분 평균 시정(m) VIS10 : 10분 평균 시정(m) WW1 : 1분 순간 현천(코드) WW15 : 15분 평균 현천(코드) ### 현천코드 : 0~2(맑음), 4(연무), 10(박무), 30(안개), 40~42(비), 50~59(안개비), 60~68(비), 71~76(눈) ### -50 이하면 관측이 없거나, 에러처리된 것을 표시 ###

| 사용 예시 |  |
| --- | --- |
| 기본 사용 | 시간 지정 / -p (YYYYMMDDHHMM) |

-b --before / 과거 4시간 전까지의 날씨 기록 조회

제공 항목

Tuple : ( np.ndarray_1, np.ndarray_2 ) np.ndarray_1 : 관측된 현천 종류 np.ndarray_2 : 관측된 현천 종류의 관측된 횟수 ex) 맑음, 비 2종류 현천 관측 시 np.ndarray_1 = 0, 60 np.ndarray_2 = 현천코드 0이 관측된 횟수, 현천코드 60이 관측된 횟수 맑음, 비, 안개 3종류 현천 관측 시 np.ndarray_1 = 0, 60, 30 np.ndarray_2 = 현천 0이 관측된 횟수, 현천 60이 관측된 횟수, 현천 30이 관측된 횟수 ### 현천코드 : 0~2(맑음), 4(연무), 10(박무), 30(안개), 40~42(비), 50~59(안개비), 60~68(비), 71~76(눈)

사용예시

시간 지정 / -p (YYYYMMDDHHMM)

-pp --predict / 일기 예보 얻어오기

제공 항목

TMP : 1시간 기온/ 10 / ºC UUU : 풍속(동서성분)/ 12 / m/s VVV : 풍속(남북성분)/ 12 / m/s VEC : 풍향/ 10/ deg WSD : 풍속/ 10/ m/s SKY : 하늘 상태/ 4/ 코드값 PTY : 강수형태/ 4 / 코드값 POP : 강수확률/ 8 / % WAV : 파고/ 8/ M PCP : 1시간 강수량/ 8/ 범주(1 mm) REH : 습도/ 8 / % SNO : 1시간 신적설/ 8/ 범주(1 cm) 위의 12가지 항목이 각 시간별로 제공되며, 기준 시간으로부터 4시간 이후까지의 일기 예보를 제공하므로 4행이 제공된다. ## 기준 시간의 산정 Base_time : 0200, 0500, 0800, 1100, 1400, 1700, 2000, 2300 (1일 8회) API 실제 제공 시간(~이후) : 02:10, 05:10, 08:10, 11:10, 14:10, 17:10, 20:10, 23:10 현재 시간이 05:03 일 때. 실제 제공 시간(05:10) 이전이므로 기준 시간은 02:00 으로 간주되어 05:03 일 때 실제 얻는 1시간 후의 일기예보 데이터는 02:00 시간 기준으로 4시간 후의 데이터가 됨에 유의

사용예시

구간 지정 / -l (격자구간X) (격자구간Y)

| 에러 |  |
| --- | --- |
| 인터넷 연결 없음(물리) |  |

mapconv 사용 예시

-g --location_grid / 격자구간을 위경도 좌표로 변환

제공 항목

lat : 위도 lon : 경도

사용예시

격자구간 입력 / -g (격자구간X) (격자구간Y)

-l --location_lonlat / 위경도 좌표를 격자구간으로 변환

제공 항목

X : 격자구간 X Y : 격자구간 Y

사용예시

위경도 입력 / -l (경도) (위도)